盤管與夾套式熱交換器

Coil & Jacket Type Heat Exchanger

一、實驗目的

測定盤管式與夾套式熱交換器的熱總傳係數。

二、實驗原理

化學工廠常見的反應器、調料桶等都需要配備加熱(或冷卻)及攪拌裝置，以便有效控制器內物料的溫度，一般均以夾套或盤管式熱交換器來達成目的。夾套與盤管可同時共有，也可單獨裝設，依實際需要而定。

(一)盤管式熱交換器

盤管式熱交換器包括一個圓柱形容器，在容器內可以裝設機械攪拌，以便加強熱傳效果，其盤管則由銅管、鋼管或其他合金管均勻地盤繞而成，使獲得較大的傳熱面積。若以盤管盤繞方式來區分，則可分為平板盤管式(Plate coil)熱交換器(圖一)及螺旋盤管式(Helical coil)熱交換器(圖二)兩種。平板管水平置於容器底部，藉由自然對流的方式傳遞熱量，螺旋管則裝在垂直圓柱容器內，兩者皆可加裝攪拌器，以提高熱傳效率。

圖一 平板盤管熱交換器(a)側視圖(b)為不同盤繞方式的俯視圖

圖二 附擋板螺旋盤管式熱交換器及其幾何形狀的建議值比率

盤管式熱交換器具有如下的優點：

(1)流體具有離心力，而增加傳熱效果。

(2)型態簡單，有安定的流動，適於黏性流體的熱交換。

(3)積垢性小，易清理。

(4)適於流量小或低比熱的流體。

(5)安裝容易，堅固耐用。

但它亦受以下的限制：

(1)整體結構小，管的整修、接合比較困難。

(2)管外雖可用機械方式清理，但管內一定要以化學方式

處理。

以下各種熱傳係數經驗式的介紹，皆以螺旋盤管式熱交換器為例：

1.穩定狀態下的傳熱

(1)總傳熱係數

如圖三所示，若所供應熱源為熱水加熱流體，當系統達穩定狀態後，則熱水所供應的熱量為

qh=mhCphTha−Thb                       (1)

冷水吸收熱量為：

qc=mcCpc(Tcb−Tca)                       (2)

若忽略熱損失，則

mhCphTha−Thb=mcCpc(Tcb−Tca)=u0A0(ΔT)lm       (3)

其中

mh：熱水流量(kg/s)

mc：冷水流量(kg/s)

Cpc：冷水平均比熱(kJ/kg．K)

Cph：熱水平均比熱(kJ/kg．K)

Tcacb：冷水進/出口溫度(K)

Thahb：熱水進/出口溫度(K)

u0：以管外表面積為基準的總傳熱係數(kW/m2．K)

(ΔT)lm：對數平均溫度差(K)

(ΔT)lm=ΔT1−ΔT2ln(ΔT1ΔT2)                      (4)

圖三 溫度變化圖

(2)盤管內側(熱水側)的薄膜傳熱係數

假設熱水在盤管內形成薄膜式冷凝(film-type condensation)，則根據經驗式，薄膜冷凝狀態下水平管中的薄膜傳熱係數hi為

(直管)=hiD0k=0.023Da2Nρμ0.8Cpμk13μμw0.14        (5)

直管的傳熱係數再乘上一校正因子，即為盤管的薄膜傳熱係數。

(盤管)=(直管)×[1+3.5(Di/Do)]            (6)

(3)盤管外側的薄膜傳熱係數

a.無機械攪拌設備時：

盤管外圍儲槽容器的熱量傳送完全是一種自然對流的現象，因此需依照普通管子外圍自然對流的公式與方法加以計算。但目前大部份學者專家僅研究單管束(single tubes)的自然對流現象，而缺乏工業用熱交換器設備中的多管束或各形狀加熱管束的資料，因此本設備對於盤管外側薄膜傳熱係數的估算乃根據Perry Handbook上的經驗式：

h0=127(ΔTD0)0.25                           (7)

其中

ΔT：管壁溫度與流體平均溫度的差值(K)

D0：盤管外徑(m)

b.附有機器攪拌設備時：

關於在攪拌狀態下的熱量傳送，曾有許多位學者，針對各類盤管熱交換器的型式與流體種類，提出各種的經驗式，其關係式為：

h0D0k=KDa2NρμαCpμkβμμwγf                (8)

其中

h0D0k：納塞數，Nu

Da2Nρm：雷諾數，Re

Cpmk：普蘭多數，Pr

h0：盤管外側薄膜傳熱係數(kW/m2．K)

Da：攪拌翼直徑(m)

D0：盤管外徑(m)

N：轉速(rps，l/s)

k，μ，ρ，Cp：在流體平均溫度下的物性

μw：盤管管壁溫度下的黏度(kg/m．s)

K，α，β，γ，f：各類盤管加熱器的參數

根據契爾頓(Chilton)及克勞梭德(Kraussold)等的研究，在圓筒槽中，各參數值分別為K=0.87，α=0.62，β=0.33，γ=0.14，f=1，所以，式(8)可直接寫成

h0D0k=0.87Da2Nρμ0.62Cpμk0.33μμw0.14              (9)